| 1. | Regenwasserkanalrohr aus PE-HD AQUATUB-Rw |
| --- | --- |

|  | Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81: |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.). Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.01. | Regenwasserkanalrohrleitung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regenwasserkanalrohr aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche entsprechend DIN 16961, Ringsteifigkeit S ≥ 8,0 kN/m² (SN 8) nach DIN EN ISO 9969, in Anlehnung an DIN EN 13476-3 und nach DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit Verbindungsmuffe und Profildichtring liefern, auf ein 15 cm starkes Sandauflager 0/8 mm verlegen und mit Sand 0/8 mm 30 cm über Rohrscheitel auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken. Einbettung nach DIN EN 1610. Helles inspektionsfähiges Innenrohr, Nachweis zur Hochdruckspülung nach DIN 19523. Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Nennweite: DN ...... (ID - Innendurchmesser) System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.02. | Regenwasserkanalrohrleitung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regenwasserkanalrohr aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche entsprechend DIN 16961, Ringsteifigkeit S ≥ 8,0 kN/m² (SN 8) nach DIN EN ISO 9969, in Anlehnung an DIN EN 13476-3 und nach DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit doppellagiger, monolithisch angeformter Verbindungsmuffe und Profildichtring liefern, auf ein 15 cm starkes Sandauflager 0/8 mm verlegen und mit Sand 0/8 mm 30 cm über Rohrscheitel auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken. Einbettung nach DIN EN 1610. Helles inspektionsfähiges Innenrohr, Nachweis zur Hochdruckspülung nach DIN 19523. Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Nennweite: DN ...... (ID - Innendurchmesser) System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.03. | Flexible Regenwasserkanalrohrleitung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flexibles Regenwasserkanalrohr aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenoberfläche entsprechend DIN 4262-1 Typ R2 UP, als Ringware von 25 m liefern, auf ein 15 cm starkes Sandauflager 0/8 mm verlegen und über Rohrscheitel auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken. Verbindungsmuffe und Profildichtring werden gesondert angegeben. Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden. Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Nennweite: DN ...... System: AQUATUB-RwR - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (OD) |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |
| 1.04. | Verbindungsmuffe |  |  |  |
|  | Verbindungsmuffe liefern und einbauen. Nennweite: DN..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.05. | Überschiebmuffe |  |  |  |
|  | Überschiebmuffe liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.06. | Profildichtring |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profildichtring nach DIN 4060/EN 461 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.07. | Schachtanschluss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtanschluss für Betonschacht liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.08. | Bogen 15° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 15° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.09. | Bogen 30° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 30° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.10. | Bogen 45° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 45° liefern und einbauen. Nennweite: DN..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.11. | Abzweig 45° DN 150 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 45° auf DN 150 AQUATUB-Rw-Rohr liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.12. | Abzweig 45° DN 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 45° auf DN 200 AQUATUB-Rw-Rohr liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.13. | Abzweig 45° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 45° liefern und einbauen. Nennweite der Sammelleitung: DN ...... Anschlussleitung: DN ...... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.14. | Abzweig 90° DN 150 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° auf DN 150 AQUATUB-Rw-Rohr liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.15. | Abzweig 90° DN 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° auf DN 200 AQUATUB-Rw-Rohr liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.16. | Abzweig 90° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° liefern und einbauen. Nennweite der Sammelleitung: DN ...... Anschlussleitung: DN ...... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.17. | Übergangsstück auf KG-Spitzende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück von AQUATUB-Rw auf Spitzende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ...../DN ..... - DN 150/DN 160 - DN 200/DN 200 System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.18. | Übergangsstück in KG-Muffenende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück von AQUATUB-Rw in Muffenende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ...... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.19. | Übergang SE-Steinzeug |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergang von AQUATUB-Rw-Spitzende auf Steinzeug- Muffenende mit AQUATUB-Rw-Übergangsstück in KG-Muffe (DIN EN 1401) und MÜCHER-Übergangsring UR herstellen. Nennweite: DN 150/DN 160 System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.20. | Anbohrstutzen für Betonrohre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anbohrstutzen für Betonrohre liefern und einbauen. Bohrung für MÜCHER-Ringraumdichtung M 40 herstellen. Nennweite: DN ..... DN 150, Bohrkronendurchmesser 172 mm System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.21. | Böschungsendstück |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Böschungsendstück liefern und einbauen. Schnittkante in Neigung 1:1,5, umlaufend verschlossen. Nennweite: DN ..... Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.22. | Nachträglicher Anschluss von AQUATUB-Rw DN 150 mit HP-CONNECT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von AQUATUB-Rw DN 150 an AQUATUB-Rw-Rohre liefern und einbauen. Bohrkronendurchmesser 176 mm Hauptleitung: DN ..... Typ: ........ System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.23. | Nachträglicher Anschluss von KG-Rohr DN 160 nach DIN EN 1401 mit HP-CONNECT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von KG-Rohr nach DIN EN 1401 DN 160 an AQUATUB-Rw-Rohre liefern und einbauen. Bohrkronendurchmesser 176 mm Hauptleitung: DN ..... Typ: ........ System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.24. | Nachträglicher Anschluss von AQUATUB-Rw DN 200 mit HP-CONNECT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von AQUATUB-Rw DN 200 an AQUATUB-Rw-Rohre liefern und einbauen. Bohrkronendurchmesser 217 mm Hauptleitung: DN ..... Typ: ........ System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.25. | Nachträglicher Anschluss von KG-Rohr DN 200 nach DIN EN 1401 mit HP-CONNECT |  |  |  |
|  | HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von KG-Rohr nach DIN EN 1401 DN 200 an AQUATUB-Rw-Rohre liefern und einbauen. Bohrkronendurchmesser 217 mm Hauptleitung: DN ..... Typ: ........ System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.26. | Endverschluss, mediendicht |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endverschluss, mediendicht, liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.27. | Endverschluss, Bauphase |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endverschluss, nicht mediendicht, für die Bauphase liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.28. | Reduzierstück |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reduzierstück liefern und einbauen. Nennweite der Ausgangsleitung: DN ...... Anschlussleitung: DN ...... System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.29. | Gleitmittel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gleitmittel für Muffenverbindung liefern. Verpackung: ...... (Tube 500 ml/Eimer 5 l) System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |